北围墙续建编制说明

- 编制依据：

1、图纸依据：业主提供的施工图纸。

2、定额依据：2000《全国统一建筑工程基础定额安徽省综合估价表》、1999《全国统一建筑工程基础定额安徽省装饰工程综合估价表》、2000《全国统一安装工程基础定额安徽省综合估价表》及其配套使用的费用定额，材料价格按照滁州工程造价信息2014年第六期信息价列入。取费执行招标文件四类标准。

二、有关说明：

1、实际基础深度图纸不符，本次控制价暂按3.5M(基础梁底距基础底面)计入。

2、围墙总长度按照50.4m计算。

3、铁艺部分栏杆本次报价只计算安装费和拆除费。

4、围墙基础梁以下部分需砖基础填实，本次计算砖基础截面0.24m(宽)*1m(高)。

5、本次控制价矩形柱截面按0.5m*0.5m计入。

6、本次控制价独立基础截面按1.6m*1.6m计入,基础高度按0.5m计入(h1=0.3m,h2=0.2m)。

三、人工费调整按照68元/工日列入，税金按照3.539%列入

四、外墙面砖由业主供应，在总价中已经扣除面砖主材，甲供面砖的采保费及二次搬运费按照500元包干，决算不予调整。

五、拆除及安装围墙铁艺栏杆和二次周转费用按30元/m计入。

六、现场垃圾清理费用按2000元包干。

七、围墙总造价为：53394.37元。

安徽金瑞安工程咨询有限公司

2014年8月1日